技术创新需求调查表

| 企业信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  | 抚顺特殊钢股份有限公司 |  |  | 机构代码 |  |  | 9121000070181332XR |  |  |
| 区域 |  |  |  | 辽宁 | 联系人 | 卢伦 |  |  | 电话 |  | 13304931998 |  |
| 行业领域 |  |  |  | 冶金 |  |  |  | 产业领域 |  |  |  | 新材料 |
| 经济规模 |  |  |  | 大型国有企业 |  |  |  | 人员规模 |  |  |  | 8000人以上 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求情况说明 | 技术需 求类别 |  | □技术研发（关键、核心技术） √产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 需求 简述 |  | 改善双相钢的热加工热塑性。 国内该类钢的市场需求目前在逐渐放大，但还主要依赖进口，抚钢虽然有一定的产量，但是市场占有份额极小。该系列品种由于含有很高的合金比，同时氮含量2400-3500ppm，热塑性很差，热加工生产时压下量小，火次多，表面开裂严重，成材率低，生产难度很大，造成制造成本显著增加。急需与科研单位进行合作，开发该类产品，同时解决企业生产时00Cr25Ni7Mo4N及更高牌号的双相不锈钢锻造开裂问题，使企业掌握较好的热加工办法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 需求 详述 |  | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标） 钢种00Cr25Ni7Mo4N，规格Ф16～279mm。 化学成分（质量分数，%；PREN=Cr%+3.3Mo%+16N%≥42）： C; Mn; Si; P; S; Cr; Ni; Mo; N; Cu. ≤ 0.03; ≤ 1.20; ≤ 0.80; ≤ 0.035; ≤ 0.020; 24 26; 6 8; 3 5; 0.24 0.32; ≤ 0.50. 冶炼方法：电炉+炉外精炼。 低倍组织：按照ASTM E381进行评定，指标如下： 一般疏松; 中心疏松; 锭型偏析. ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0. 非金属夹杂物：按照ASTM E45中的A法，指标如下： 类别; A; B; C; D. 合格级别; ≤1.0; ≤2.0; ≤2.0; ≤1.5. 铁素体：按照ASTM E562或GB/T 13305检测，铁素体含量40-60%。 拉伸性能：经固溶处理后，本体取样，按ASTM A370检测，指标如下： 指标; Rp0.2(MPa); Rm(MPa); A(％); z(％); 硬度. 室温; ≥552; ≥752; ≥15; ≥35; HRC≤28. 冲击性能：经固溶处理后，本体取样，按ASTM E23检测，指标如下： 横向（-10℃或更低温度）; 纵向（-46℃或更低温度）. Akv横向; 侧向膨胀量; Akv纵向; 侧向膨胀量. ≥45J; ≥0.38mm; ≥45J; ≥0.38mm. 微观组织：晶界应没有连续或链状的金属间相或第三相沉淀物（包括σ相和氮化物颗粒），过多的（≥1%体积分数）沉淀物及显著的粗晶粒。 超声波探伤：按ASTM A388的规定的方法进行检验；＜38mm使用1.6mm平底孔、38-150mm使用3.2mm平底孔、大于150mm使用6.4mm平底孔验收要求。 特超级双相不锈钢S33207，规格Ф20～Ф200mm。 化学成分（质量分数%）： C; Mn; Si; P; S; Cr; Ni; Mo; N; Cu; O. ≤ 0.03; ≤ 1.50; ≤ 0.80; ≤ 0.035; ≤ 0.010; 30 33; 7 8; 3 5; 0.5 0.6; ≤ 1.0; ≤ 70ppm. 冶炼方法：非真空感应（或电炉+炉外精炼）+电渣重熔。 低倍组织：按照GB/T 1979进行评定，指标如下： 一般疏松; 中心疏松; 锭型偏析. ≤1.5; ≤1.5; ≤1.5. 非金属夹杂物：按照GB/T 10561中的目录A进行评级，指标如下： 类别; A; B; C; D. 合格级别; ≤1.0; ≤1.5; ≤1.0; ≤2.0. 力学性能：试样或原材经固溶处理后，指标如下： 指标; Rp0.2(MPa); Rm(MPa); A(％); z(％); 硬度HRC; Akv. 室温; ≥758; ≥920; ≥15; ≥25; 33-38; ≥45J. |
|  | 现有 基础 情况 |  | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等） 00Cr25Ni7Mo4N生产过几次，工艺流程为电炉+LF+VOD/VHD+模铸→3150吨快锻机开坯→1800吨精锻成材Φ130-240mm，采用锻制坯料少量生产过Φ60-85轧制成品，主要存在钢锭加热后出现横裂、热塑性差，大规格成品材固溶后冲击无法满足标准要求等问题，目前处于产品研制阶段。 S33207共生产两次，工艺流程为非真空感应→电渣重熔→2000吨快锻机开坯→锤部成材Φ120mm，浇铸环节进氧，重熔后电渣锭存在气孔，锻造前钢锭加热后易出现横裂、热塑性差，成品热处理前裂纹无法修磨，易扩展。目前处于产品研制阶段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产学研合作需求 | 需求 描述 |  | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） 对双相不锈钢热加工成型有相关研究的高校或科研院所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合作 方式 |  | □技术转让 □技术入股联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  | □是 □否 部分公开(说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意接受 专家服务 |  | 是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 |  | 是 □否 法人代表： 2017年08月26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |