附件3：

技术创新需求调查表

| 企业信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  | 鞍钢股份有限公司中厚板厂 |  |  | 机构代码 |  |  |  |
| 区域 |  |  |  |  | 联系人 | 黄松 |  | 电话 |  | 13941220406 |
| 行业领域 |  |  |  | 黑色金属压延 |  |  | 产业领域 |  | 中厚板 |  |
| 经济规模 |  |  |  | 年产值60亿元 |  |  | 人员规模 |  | 1100人 |  |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求情况说明 | √ √ 技术需 求类别 |  | □技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 需求 简述 |  | 计划开发5mm×3200mm和6mm×3500mm宽规格极薄钢板，但由于轧机二级计算不完善、轧机控制系统和设备精度不足等因素的影响，存在较大技术难度。 希望应用完善的技术成果和技术能力，快速应用于现场，解决实际问题，提升技术水平，生产出合格钢板，体验显著的经济效益。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 需求 详述 |  | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标） 中厚板极薄宽规格钢板，相比热轧开平板内应力小、工序短、质量优，有广阔的市场前景，但轧制难度大，板形和厚度控制不稳定，对轧机二级模型和各工序环节的控制要求很高。 鞍钢股份中厚板厂计划开发5mm×3200mm和6mm×3500mm宽规格极薄钢板，但由于轧机二级计算不完善、轧机控制系统和设备精度不足等因素的影响，存在较大技术难度，需要依靠科研院所的先进技术力量，应用现有完善的技术成果和技术能力，快速应用于现场，解决实际问题，提升技术水平，生产出合格钢板，体验显著的经济效益。 1.具有完善的中厚板轧制过程计算机模拟系统，可以对钢板的轧制全过程的温度、轧制力、扭矩、弯辊力、辊凸度、轧件变形、轧件内应力分布、轧件厚度波动等参数进行系统模拟和优化计算； 2.可根据现场实际情况，理顺边界条件，对模拟数据进行优化，并为应用于现场提供完善的解决方案； 3.该技术应具备至少两家中厚板企业应用成功案例，在提升轧制精度和产品板形、厚度质量方面具有显著效果； 4.在鞍钢股份中厚板厂 4300产线，采用单张热轧方式，成功开发出满足屈服强度235~420Mpa、-20℃冲击要求的成品5mm×3200mm×25000mm和6mm×3500mm×25000mm的钢板，综合原品种成材率≥85%，优化坯料设计，厚度平均值波动0~0.2mm，同板厚度差≤0.4mm，板形不平度≤5mm/2m，表面质量合格，并满足各项性能指标要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现有 基础 情况 |  | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等） 鞍钢股份中厚板厂针对薄宽规格钢板已经进行了相关技术研发，对5mm×2800mm进行了试制，板形合格率30%，6mm×3200mm钢板已批量供货，月产量≥1000吨，但板形合格率75~95%不稳定，废品率高、质量损失大。 鞍钢股份中厚板厂4300轧机，具备比较完善的二级模型，具有弯辊系统，具备预矫直机、热矫直机和冷矫直机一系列板形矫直设备，钢板采用滚切式剪切机进行剪切。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产学研合作需求 | 需求 描述 |  | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） 希望与在中厚板轧制模型和轧制过程方面具有深刻理解和具备行业内很高应用水平的高校、团队进行合作，采用企业间联合建立科研项目方式进行合作开发，技术成果共享。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合作 方式 |  | □技术转让 □技术入股 □联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  | √是 □否 □部分公开(说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意接受 专家服务 |  | √是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 |  | √是 □否 法人代表：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |